3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автостанция (автобус маршрутом Вокзал – остановка Гастроном).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная нет визуальная; да

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (тротуарные съезды)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДУ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | тек. ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | ТСР, тек. ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТСР |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | тек.ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | тек.ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТСР, тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021 -2024 год

в рамках исполнения: Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Алексеевского  района на 2021 год____________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе – ДУ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата __www.zhit-vmeste.ru___

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «      »              2021г.,

2. Акта обследования объекта: №      от «      »              2021г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СЮН»

_____________ _Ткач А.П..

«         »                  2021г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования

1.2. Адрес объекта: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 178,9 кв.м

- часть здания:

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания: 1967, последнего текущего ремонта: _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального __-___

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского городского округа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Алексеевского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, 2 пер. Мостовой, 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое ______________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте ( на базе общеобразовательных учреждений города и района,  на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 750

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автостанция (автобус маршрутом Вокзал – остановка Гастроном).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная (нет), визуальная да

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (тротуарные съезды)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | тек. ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТСР, текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТСР, тек. ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: __________ Ткач Анна Петровна, директор, 8 (47234) 3-52-54

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СЮН»

Ткач А.П.

«___»________2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| город Алексеевка | « » 2021 года |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования

1.2. Адрес объекта: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников,6А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 178,9кв.м

- часть здания:

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания: 1967, последнего текущего ремонта:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального __-___

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского городского округа (МБУ ДО «СЮН»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: ______________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автостанция (автобус маршрутом Вокзал – остановка Дом Быта).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать тротуарные съезды)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п |  | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ-В | 1 | 1, 2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД-В | 2 | 3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-В | 3,4 | 4,5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДУ-В | 5 | 6 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В | 6 | 7 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В | 7 | 8 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ-В | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | тек.ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТСР, Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТСР, тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021 год

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Алексеевского района Белгородской области на 2021 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДУВ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) __________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _____________________________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ________________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации__ www.zhit-vmeste.ru___

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 2 л.

2. Входа (входов) в здание					на 1 л.

3. Путей движения внутри здания				на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на  3л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 1л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы          директор, Ткач А.П.               _____________

(Должность, Ф.И.О.)	                     (Подпись)

Члены рабочей группы  методист, Мощенская Л.А.              ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                    (Подпись)

педагог доп. образования, Аносова И.В.      ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                    (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов ___________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		     (Подпись)

________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		     (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _________________________  _____________

(Должность, Ф.И.О.)	     (Подпись)

_________________________  _____________

(Должность, Ф.И.О.)	     (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от «   »          2021г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО»СЮН» ,

309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников 6А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | - вход на территорию не оборудован доступными для инвалидов (С) элементами информации об объекте | Все | - вход на территорию оборудовать доступными для инвалидов (С) элементами информации об объекте | ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Поверхность ровная; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу; | Все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - организовать освещение; - оборудовать места отдыха для МГН | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов |  | Организовать стоянку с информационным обозначением | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ-В |  | 1,2 | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от «   »          2021г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

МБУ ДО «СЮН»

309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | - отсутствует доводчик, устройство для открывания дверей | к, о, с | - установка доводчика, устройство для открывания дверей | ТР |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствует системная информация на входе | С | - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ВНД-В |  | 3 | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт |

Приложение 3

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от «   »          2021г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО «СЮН»,

309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3,4 | 4,5 | - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной | Все | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |  |  | - отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации | Г, С | - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации | ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН | ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В |  | 4,5 | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от «   »          2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО «СЮН»,

309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 5 | 6 | -не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг | Все | - выделить специально оборудованные места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; | Орг |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Кабинетная форма | ДУ-В |  | 6 | Организационные мероприятия |

Приложение 5

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от «   »          2021г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ДО «СЮН»,

309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6 | 7 | - в помещении имеется санитарно-гигиенические помещения; - отсутствие кнопки вызова персонала | Все | - необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины; - установить кнопку вызова персонала | ТР, ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствие санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала |  | - необходимо обустроить санитарно-гигиенических помещений для МГН; - установить кнопку вызова персонала | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В |  | 7 | текущий ремонт |

Приложение 6

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от «   »          2021г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МБУ ДО «СЮН»,

309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 7 | 8,9 |  |  | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5) | ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности | г |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | с |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | Все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В | - | 8 | индивидуальное решение с ТСР |

Фото 1. Прилегающая территория.

Фото 2. Прилегающая территория.

Фото 3. Вход в здание

Фото 4. Пути движения внутри здания

Фото 4. Пути движения внутри здания

Фото 6.  Зона оказания услуг (кабинетная форма)

Фото 7. Санитарно-гигиенические помещения

Фото 8. Система информации на объекте

Фото 9. Система информации на объекте